DESCRIERE Fprwin.EXE

- Este versiunea noua a Fprwin.exe care a fost avizat impreuna cu echipamentele ROYAL

- Are in plus o interfata grafica pentru Windows care usureaza munca programatorului

- Din aceasta interfata se poate modifica portul, fisierul de trimis la casa de marcat si viteza (numai pentru casele Royal). Butonul de comanda TEST trimite la casa de marcat un bon de test (predefinit) fara sume.

- Nu mai trebuie introdusa seria casei

- Fata de versiunea veche textele erorilor sunt in limba engleza

- Casele de marcat Royal nu suporta comanda s (vanzare libera)

- Daca ati instalat ECRHelper_2009 (ver2.29), il puteti gasi in acelasi director

Capitol1. Instalare Driver USB pentru comunicatia caselor

ROYAL si ROYAL EJ

Pentru o instalare corecta va rugam sa efectuati urmatorii pasi :

1. De la adresa www.giptronic.ro sectiunea download clienti, Driver USB ROYAL

faceti download la fisierul Driver USB ROYAL.ZIP

2. Dezarhivati-l si fisierele TRM02_01.INF , TRM02_01.sys din acest zip se

vor salva intr-un folder C:\Royal .

3. Se conecteaza cablul USB la calculator si la casa de marcat. Automat, dupa

conectare pe monitorul calculatorului va aparea un mesaj : Found New

Hardware Wizard.

4. Se va selecta No, not this time si se va Apasa pe Next.

5. Se va selecta Install from a list specific location (Advanced) si se va apasa

Next.

6. Se va selecta Search for the best driver in these locations.

7. Se va selecta Include this location in the search.

8. Se va selecta BROWSE si se va cauta fisierul salvat anterior C:\Royal, se va

selecta acesta si se va apasa Next. Daca pe monitor apare o fereastra de genul

Hardware Installation se va selecta Continue Anyway.

9. Iar la sfarsit se va apasa Finish. Veti vedea pe monitorul calculatorului ca

driverul a fost instalat.

10 .Identificarea portului de comunicatie pe care s-a instalat cablul USB

Pentru a putea lucra cu Fprwin.exe , este necesar sa cunoastem portul de comunicatie pe care driverul USB s-a instalat.

Se face clic dreapta pe iconita MyComputer de pe Desktop si se alege meniul Properties (Proprietati). Se deschide o fereastra cu numele System Properties.

Din butoanele tip Tab de imediat sub titlu , se alege tabul Hardware. In continuare se apasa pe butonul Device Manager si se apasa semnul + din dreptul Device-ului Ports (Com & LPT). Aici se poate vedea numarul comului pe care s-a instalat cablul USB.

In poza de mai sus “Tremol USB to Serial Adaptor 2.3.4 (COM1)”.

Capitol 2  Conectarea casei de marcat si tiparirea unui bon de proba din calculator cu ajutorul programului FPRWIN.exe

1. Se verifica in subregimul PARAM de programare a parametrilor ca valoarea parametrilor 9 si 12 sa fie 1.

2. Pentru casele cu interfata USB sau adaptoare USB/RS232 trebuie urmate instructiunile de la CAPITOLUL 1

3. Se descarca de la adresa www.giptronic.ro sectiunea download clienti , Driver comunicatie Imprimanta Fiscala 2009. Extrageti in directorul C:/Activa , continutul fisierului arhiva driver_comunicatie_imprimanta_fiscala_2009.zip Din acest folder se va folosi fisierul fprwin.exe care are o iconita de culoare albastru deschis.

4. Dati dublu clic pe fisierul fprwin.exe .Fereastra ecranului va arata astfel:

5.Pregatirea casei de marcat  Casa de marcat trebuie conectata la calculator prin intermediul cablului de legatura cu calculatorul . (serial sau USB ) . Casa trebuie  alimentata si pozitionata in regimul de lucru prin apasarea succesiva a tastei \   pana apare pe ecran   mesajul   Reg Oper . Apasati    pe   tasta  0 si pe tasta  = . Pe afisajul casei de marcat trebuie sa apara        0.00

6.Se apasa butonul Test …   si se va deschide urmatoarea fereastra:

Se selecteaza portul in fereastra cu numele Address si se apasa butonul Test.

Casa de marcat va scoate un bon de test nefiscal.

7. OPTIUNI

~ Daca se bifeaza optiunea Send file se poate trimite la casa de marcat si un fisier txt definit de utilizator respectand sintaxa  protocolului

~ Modificarea vitezei de comunicatie se poate face numai la modele ROYAL avand grija ca sa programam si in casa aceeasi viteza ( vezi manualul de programare )

~ Alegand optiunile se pot modifica automat setarile din fisierul fprwin.ini ( show error messages,show error number, cale fisier “nrbon.txt”. Vezi fisier “Descriere_Start_bat.doc “)